DIMEP SMART PRINT / SMART PRINT-PRO

Especificacoes operacionais e tecnicas para rotinas automaticas de comunicacao

Versao consolidada para uso como contexto de IA e engenharia de integracao

Data: 25/06/2026

Aviso importante: O material abaixo e uma consolidacao tecnica baseada em fontes publicas encontradas. Nao foi localizado um manual publico do fabricante com o protocolo completo de baixo nivel (pacotes, endpoints, payloads, criptografia de sessao e codigos de retorno). Para desenvolver integracao direta e homologavel, solicite a Dimep o SDK/driver/protocolo oficial do Smart Print/Smart Print-Pro e valide com um equipamento real e firmware especifico.

# 1. Resultado da pesquisa

Foi encontrado o Manual de Operacao Smart Print / Smart Print-Pro, revisao 04, publicado pela Dimep, com 121 paginas. O manual descreve comunicacao TCP/IP, uso de chave RSA, configuracao via browser, funcoes locais do relogio, exportacao AFD, eventos e status de comunicacao.

Foi encontrado guia da Secullum sobre comunicacao de equipamentos Dimep via API REST. Esse guia confirma que Smart Print, Smart Point e PrintPoint III podem operar em comunicacao REST no modo cliente, isto e, o relogio atua como cliente e se conecta a um servidor configurado.

Foi encontrado artigo da TOTVS para PrintPoint III indicando comandos de protocolo observados em log do integrador, como atualizacao de data/hora 0xC1 e consulta de processamento 0x70. Essa informacao deve ser tratada como referencia de integrador/TSA e nao como especificacao completa do Smart Print.

Nao foi localizada, em fonte publica confiavel, a especificacao integral de protocolo de comunicacao de baixo nivel do Smart Print com todos os comandos, payloads, criptografia e respostas. A integracao direta sem SDK oficial depende de engenharia reversa e pode afetar suporte, garantia, compliance e homologacao.

# 2. Modelos de comunicacao identificados

| Modo | Fluxo | Dados conhecidos | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP/IP direto | Computador/servidor comunica com o REP pela rede | Porta logica 3.000; comunicacao criptografada; exige chave RSA do equipamento; protocolo completo nao encontrado publicamente. | Coleta automatica, envio de cadastros, data/hora, status - somente com SDK/protocolo oficial. |
| Client Normal | Relogio inicia comunicacao TCP/IP com servidor Kairos/compatível | Configurado no browser em Conexao Client; usa endereco/porta/identificacao. | Cenario em que o relogio chama o servidor. Exige servidor que implemente protocolo Dimep. |
| Client Rest | Relogio atua como cliente REST e chama URL configurada | Configurado via browser ou funcao local; no guia Secullum usa DNS/porta/URL e temporizacao. | Boa arquitetura para automacao, mas endpoints/payloads nao foram publicados. Solicitar contrato oficial. |
| Browser/Webservice do REP | Acesso administrativo pelo IP do equipamento | Login e senha de supervisor; telas para obter/enviar configuracoes e chave de comunicacao. | Pode auxiliar operacao e parametrizacao. Nao substitui protocolo de coleta. |
| USB/Pen drive | Coleta/exportacao local de arquivos | AFD pela porta fiscal; programacao/coleta pela porta nao fiscal. | Alternativa segura para rotina manual ou semi-automatica; ideal para validar parser AFD. |

# 3. Requisitos de rede, seguranca e chave RSA

O equipamento possui comunicacao TCP/IP Ethernet 10/100 Mbps e utiliza criptografia com chave RSA de comunicacao, segundo o manual oficial.

A comunicacao entre computador e relogio ocorre pela porta logica 3.000; o manual recomenda testar ping e liberar a porta 3.000 quando nao houver conexao.

Para acessar configuracoes pelo navegador, digite o IP do equipamento; o login exige supervisor cadastrado no relogio.

No modo Conexao Client, o equipamento pode iniciar autonomamente o processo de comunicacao. Os tipos listados sao Client Normal (TCP/IP com Kairos) e Client Rest (REST com Kairos/servidor compativel).

A chave RSA deve ser gerada/exportada pelo equipamento. A geracao de nova chave invalida a anterior. O arquivo de chave possui primeira linha com modulo/chave e segunda linha com expoente; fontes de integradores indicam expoente padrao 010001 e base hexadecimal 16 para PrintPoint III.

| Item | Valor/observacao para inventario de integracao |
| --- | --- |
| IP do REP | Definir IP fixo ou DHCP reservado. Registrar IP, MAC e local fisico. |
| Porta TCP/IP direta | 3000/TCP, conforme manual. Liberar no firewall somente entre servidor integrador e REP. |
| Supervisor | Credencial local usada para acessar browser e funcoes protegidas. Nao armazenar senha em texto puro. |
| Chave RSA | Exportar pelo menu/funcoes 45/46. Tratar como segredo operacional. Versionar apenas hash/metadata, nunca a chave em repositorio. |
| CPF responsavel | Obrigatorio em operacoes que alteram memoria do REP, conforme sistemas integradores. |
| Firmware | Registrar versao do relogio, MRP e bootloader; validar compatibilidade com SDK. |

# 4. Catalogo de funcoes locais do relogio

Como interpretar: As funcoes abaixo sao comandos operacionais acionados localmente no teclado/menu do equipamento, normalmente por F1 + codigo + E. Elas nao equivalem, necessariamente, aos codigos de protocolo de rede.

| Codigo | Funcao | Finalidade | Observacao para automacao |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Exportar chave RSA | Gera arquivo de chave no pen drive para uso pelo software/integrador. | Critico para comunicacao. Deve ser feito pela porta USB nao fiscal. |
| 46 | Gerar chave RSA | Cria nova chave RSA no equipamento. | Invalida a chave anterior. Atualizar integrador apos executar. |
| 70 | Conexao usuario | Funcao local relacionada a conexao de usuario. | Nao confundir com comando de protocolo 0x70 citado por TOTVS. |
| 71 | Desconexao usuario | Funcao local relacionada a desconexao. | Uso operacional. |
| 74 | Conexao Client | Configura ou aciona modo cliente. | Relevante para Client Normal/Client Rest. |
| 77 | Logs de Comunicacao | Acesso a logs/eventos de comunicacao. | Usar para troubleshooting. |
| 80 | Espelho AFD | Gera espelho/arquivo AFD. | Base para coleta fiscal. |
| 81 | Upload binario | Atualizacao/upload de firmware/binario. | Somente assistencia/rotina controlada. |
| 82 | Upload bootloader | Atualizacao de bootloader. | Risco elevado; evitar sem suporte Dimep. |
| 88 | Troca de bateria | Confirmacao/rotina de troca de bateria. | Registrar manutencao. |
| 90 | Impressao de ticket teste | Testa impressora/corte/papel. | Rotina de manutencao preventiva. |
| 91 | Inclusao de Digitais | Cadastra digital no equipamento. | Exige supervisor; gera NSR em determinadas operacoes. |
| 92 | Exclusao de Digitais | Remove digitais. | Exclusoes podem gerar NSR. |
| 94 | Programacao (pen drive) | Importa programacao via USB. | Usado para carga offline. |
| 95 | Coleta (pen drive) | Exporta coleta via USB. | Inclui opcoes: normal, templates, credenciais, AFD, eventos. |
| 97 | Configuracoes | Acessa programacoes tecnicas/rede. | Inclui Ethernet/Wi-Fi/GPRS e parametros. |
| 98 | Teste de Manutencao | Testes tecnicos do equipamento. | Uso assistencia tecnica. |

# 5. Campos de configuracao via browser

| Grupo | Campo | Especificacao operacional |
| --- | --- | --- |
| Conexao Client | Habilita conexao | Quando marcado, o relogio inicia autonomamente o processo de comunicacao. |
| Conexao Client | Tipo | Client Normal = protocolo TCP/IP com Kairos; Client Rest = protocolo REST com Kairos/servidor compativel. |
| Temporizacao | Conexao / Desconexao | Intervalos em segundos para o ciclo de conexao cliente. |
| Conexao IP | Endereco / Porta | Endereco e porta do servidor de destino no modo cliente. Em TCP/IP direto, o REP tambem atende na porta 3000. |
| Identificacao | Equipamento | Numero do equipamento conforme cadastro no software. |
| Identificacao | Cliente | CNPJ/CPF ou codigo do cliente conforme cadastro do sistema integrador. |
| DNS | Primario / Secundario / URL | Permite usar URL de conexao fornecida pela Dimep ou pelo servidor integrador. |
| Marcacao teclado/cartao | Habilitada, codigo, autenticacao | Define se usa credencial ou PIS e se exige senha/biometria. |
| Data/Hora | Atual ou indicada | Ajuste do relogio; pode impactar registros tipo 4 no AFD. |
| Wi-Fi/GPRS | DHCP, SSID, APN, login, senha | Parametrizacao de rede sem fio ou movel quando aplicavel. |

# 6. Comandos e operacoes de rede publicamente identificados

Limite tecnico: Os nomes e codigos abaixo foram extraidos de mensagens de status ou artigos de integradores. Eles nao trazem formato de pacote, endpoint, JSON/XML, criptografia, assinatura, checksum nem semantica completa de retorno. Use apenas como mapa funcional para solicitar SDK ou orientar implementacao quando o protocolo oficial estiver disponivel.

| Comando/operacao | Camada | O que se sabe | Cuidado |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification | REST/status | Relogio informa numero de serie e autentica a sessao; status Autenticacao OK indica descriptografia de chave RSA/AES bem-sucedida. | Manual Smart Print, status de inicializacao. |
| Get Employer | REST/status | Comando para obter/validar empregador; falha gera Falha Empregador ou Timeout Empreg. | Manual Smart Print, status de inicializacao. |
| Atualizacao de data/hora | Protocolo TSA/PrintPoint III | TOTVS informa envio da funcao 0xC1 quando o integrador inicia. | Referencia para integracao TSA, validar no Smart Print. |
| Consulta processamento | Protocolo TSA/PrintPoint III | TOTVS informa funcao 0x70 para perguntar se o dispositivo ainda esta processando. | Referencia para integracao TSA, validar no Smart Print. |
| Envia Lista Branca Total | Tarefa de integrador | Tarefa citada pela TOTVS para PrintPoint III. | Pode corresponder a envio total de lista/credenciais. |
| Enviar/receber configuracoes | REST Secullum | Funcionalidade implementada na comunicacao API REST Secullum. | Nao ha payload publico. |
| Enviar Data/Hora | REST Secullum | Funcionalidade implementada na comunicacao API REST Secullum. | Nao ha payload publico. |
| Enviar funcionarios | REST Secullum | Somente inclusao e alteracao no modo REST, segundo Secullum. | Exclusao requer TCP/IP/outra forma. |
| Receber registros | REST Secullum | Recebimento de marcacoes pelo servidor REST. | Ideal para rotina automatica se contrato REST for conhecido. |
| Manutencao completa de funcionarios | TCP/IP | Secullum indica inclusao, alteracao e exclusao por TCP/IP. | Exige driver/protocolo oficial. |
| Envio/recebimento de empregador | TCP/IP | Secullum indica que e recurso de TCP/IP; TOTVS alerta que TSA nao envia dados do empregador para PrintPoint III. | Validar com fabricante. |

# 7. Eventos de comunicacao

| Codigo | Evento |
| --- | --- |
| 0 | Conexao |
| 1 | Conexao falhou |
| 2 | Desconexao |
| 3 | Limpeza Funcionario |
| 4 | Inclui Funcionario |
| 5 | Exclui Funcionario |
| 6 | Limpeza Credencial |
| 7 | Inclui Credencial |
| 8 | Exclui Credencial |
| 9 | Limpeza Template |
| 10 | Limpeza Template sem PIS |
| 11 | Inclui Template |
| 12 | Exclui Template |
| 13 | Marcacao |
| 14 | Erro chave |
| 15 | Webservice comunicacao pendente |
| 16 | Erro webservice |

# 8. Layout AFD - campos essenciais para parser

O AFD e gerado pela porta fiscal USB. O manual descreve registros de cabecalho, empregador, marcacao, ajuste de RTC, empregado, eventos sensiveis, trailer e assinatura digital.

Para integracao inicial do SECP/VIGIA/portal de ponto, comece com parser imutavel dos registros tipo 3 (marcacao), preservando linha original, NSR, PIS, data/hora e CRC.

| Registro | Campos essenciais | Uso na integracao |
| --- | --- | --- |
| 1 - Cabecalho | Identificador do empregador, CNPJ/CPF, CEI, razao social, numero de fabricacao REP, periodo do arquivo, data/hora de geracao e CRC. | Usar para validar origem do arquivo e periodo. |
| 2 - Identificacao da empresa | NSR, data/hora da gravacao, CPF responsavel, CNPJ/CPF empregador, CEI, razao social, local e CRC. | Auditar alteracoes de empregador/local. |
| 3 - Marcacao de ponto | NSR, tipo 3, data ddmmaaaa, hora hhmm, PIS e CRC. | Registro principal. Nunca alterar; somente interpretar. |
| 4 - Ajuste RTC | NSR, data/hora anterior, data/hora ajustada, CPF responsavel e CRC. | Auditar mudanca de horario do REP. |
| 5 - Empregado | NSR, data/hora, operacao I/A/E, PIS, nome, demais dados, CPF responsavel e CRC. | Reflete inclusao/alteracao/exclusao na memoria. |
| 6 - Eventos sensiveis | NSR, data/hora e evento: abertura/violacao, retorno energia, entrada/saida USB fiscal, RIM, erro de impressao. | Gerar alertas de seguranca/manutencao. |
| 9 - Trailer | Quantidades por tipo de registro. | Validar consistencia do arquivo. |
| Assinatura digital | Assinatura alfanumerica de 100 caracteres. | Guardar e validar quando houver biblioteca/chave publica. |

# 9. Estados e mensagens de diagnostico

| Mensagem | Significado | Acao tecnica |
| --- | --- | --- |
| Inic Rede... | Relogio iniciou conexao REST com a rede. | Aguardar rede. |
| Rede OK | Wi-Fi conectado ou Ethernet com IP/cabo ativo. | Validar DHCP/IP. |
| Servidor OK | Socket/conexao estabelecida com servidor. | Servidor e porta acessiveis. |
| Autenticacao OK | Identification enviada; chave RSA/AES validada. | Criptografia e cadastro parecem corretos. |
| Empregador OK | Empregador cadastrado/validado no relogio. | Prosseguir para cadastros/registros. |
| Sem Rede | Wi-Fi invalido ou Ethernet sem cabo/IP. | Verificar camada 1/2/3. |
| Servidor Offline | Falha ao abrir socket ou URL bloqueada. | Firewall, DNS, rota, porta, proxy. |
| Falha1 Identific. | Falha ao formatar dados do Identification. | Dados cadastrais/identificacao inconsistentes. |
| Chave Invalida | Falha ao descriptografar pacote com chave AES via RSA. | Chave RSA divergente ou obsoleta. |
| Eq nao cadastrado | Numero de serie do relogio nao cadastrado no sistema. | Cadastrar REP no servidor. |
| Autentic. Timeout | Sem resposta ao Identification. | Timeout/rede/servidor/protocolo. |
| Falha Descript | Falha ao descriptografar dados com AES de sessao. | Verificar handshake e chave. |
| Falha Empregador | Get Employer falhou. | Empregador ausente ou resposta invalida. |
| Parser Error | Resposta do software nao pode ser desmontada. | Payload/protocolo incompatível. |

# 10. Rotinas automaticas recomendadas

| Rotina | Frequencia | Entrada | Saida esperada | Observacoes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventario e health check de rede | 5 min | Lista de IPs/MACs/serial | Status ping, porta 3000, latencia, falhas | Nao depende de SDK. |
| Coleta de AFD via arquivo | Diaria ou por demanda | Arquivo AFD exportado | Registros normalizados e linha original preservada | Boa primeira entrega. |
| Coleta de registros via TCP/IP | 5-15 min | SDK/protocolo oficial + chave RSA | Marcacoes novas desde ultimo NSR | Depende de protocolo oficial. |
| Sincronismo de data/hora | Ao iniciar integrador e diario | Horario oficial NTP + CPF responsavel | Comando aceito e registro tipo 4 quando aplicavel | Validar 0xC1/SDK. |
| Sincronizacao de funcionarios/credenciais | Diaria e eventos de admissao/desligamento | Base RH/AD/SECP | Inclusoes/alteracoes/exclusoes auditadas | Evitar transmissao total; pode gerar NSRs e consumir memoria. |
| Monitoramento de eventos | 5-15 min | Logs/eventos de comunicacao e AFD tipo 6 | Alertas: violacao, energia, erro impressao, erro chave | Integra com e-mail/Teams. |
| Backup de chaves/configuracao | Quando alterar | RSA exportada, firmware, configs | Cofre seguro + hash/metadata | Nao guardar em repositorio. |

# 11. Especificacao de contexto para IA gerar codigo

Objetivo do codigo: criar servico de integracao com REP Dimep Smart Print, preservando registros originais, consultando status, coletando registros e sincronizando cadastros quando houver SDK/protocolo oficial.

Assumir arquitetura hexagonal: dominio de ponto, adaptador Dimep, adaptador AFD, fila de jobs, auditoria e armazenamento imutavel.

Nao inventar endpoints/payloads Dimep; criar interfaces e stubs ate receber SDK oficial.

// Contratos sugeridos para implementacao
interface DimepClockGateway {
  healthCheck(clockId: string): Promise<HealthStatus>;
  readStatus(clockId: string): Promise<DeviceStatus>;
  collectMarks(clockId: string, sinceNsr?: number): Promise<RawMark[]>;
  syncDateTime(clockId: string, responsibleCpf: string): Promise<CommandResult>;
  sendEmployees(clockId: string, employees: EmployeePayload[]): Promise<CommandResult>;
  removeEmployees(clockId: string, pisList: string[], responsibleCpf: string): Promise<CommandResult>;
}

interface AfdParser {
  parse(fileBuffer: Buffer): Promise<AfdFile>;
  validateTrailer(afd: AfdFile): ValidationResult;
  validateCrc(line: string): boolean;
}

// Entidades minimas
type RawMark = {
  clockSerial: string;
  nsr: number;
  pis: string;
  timestamp: string; // ISO-8601 America/Manaus/Brasilia conforme unidade
  source: 'AFD' | 'TCPIP' | 'REST';
  rawLine: string;
  crc?: string;
};

| Entidade/Tabela | Campos minimos |
| --- | --- |
| reps | id, descricao, serial, ip, mac, firmware, localizacao, modelo, ativo, ultima_comunicacao |
| rep_keys | rep_id, key_fingerprint, expoente, data_exportacao, responsavel, status. Nao armazenar chave em claro. |
| afd_files | id, rep_id, nome_arquivo, hash_sha256, periodo_inicio, periodo_fim, gerado_em, importado_em, origem |
| afd_raw_lines | afd_file_id, line_number, record_type, nsr, raw_line, crc, valid_crc |
| rep_marks | rep_id, nsr, pis, timestamp, origem, raw_line_id, created_at, unique(rep_id, nsr) |
| rep_command_jobs | id, rep_id, command, payload_ref, status, attempts, requested_by, started_at, finished_at, error |
| rep_comm_events | rep_id, codigo_evento, descricao, nsr, timestamp, origem, raw_ref |

# 12. Prompt pronto para usar com IA/codex

Voce vai implementar uma integracao com relogio de ponto Dimep Smart Print/Smart Print-Pro.

Restricoes tecnicas:
- Nao invente endpoints, payloads ou algoritmo de criptografia proprietario da Dimep.
- Implemente primeiro o parser AFD e a camada de dominio imutavel.
- Crie interfaces para o gateway Dimep TCP/IP/REST, mas deixe a implementacao concreta pendente do SDK/protocolo oficial.
- O REP usa TCP/IP na porta 3000, chave RSA exportada pelo equipamento e handshake com AES de sessao, mas o formato de pacotes nao esta publicamente especificado.
- O modo Client Rest faz o relogio iniciar comunicacao com um servidor configurado, mas endpoints/payloads precisam ser fornecidos pelo fabricante ou SDK.
- Preservar linha original de AFD, NSR, PIS, data/hora e CRC. Nunca alterar registros brutos.

Entregue:
1. modulo afd-parser com testes unitarios;
2. entidades e migrations;
3. servico de health check de rede;
4. fila de jobs para comandos;
5. adaptador dimep-sdk-stub com metodos collectMarks, syncDateTime, sendEmployees e removeEmployees;
6. documentacao README com variaveis de ambiente e riscos.

# 13. Perguntas objetivas para a Dimep/revenda antes de codificar protocolo direto

Existe SDK oficial para Smart Print/Smart Print-Pro? Linguagens suportadas: Java, .NET, DLL Windows, REST, HTTP callback?

Qual a especificacao completa da porta 3000: framing, tamanho, endianess, checksum, codigo de comando, codigo de retorno, keepalive e timeout?

Qual o fluxo de criptografia: formato da chave RSA, padding, geracao/transporte da chave AES de sessao, modo AES, IV/nonce e assinatura?

Quais comandos de rede sao homologados para coletar marcacoes, ler ultimo NSR, ler status, ajustar data/hora, enviar funcionarios, remover funcionarios, enviar credenciais, coletar digitais e coletar eventos?

No Client Rest, quais endpoints o relogio chama, qual metodo HTTP, Content-Type, payload, autenticacao, criptografia, codigos de retorno e politica de retry?

Ha ambiente de homologacao/sandbox e exemplos de pacotes/request/response?

Quais restricoes legais e de homologacao para integracao direta sem Kairos/Secullum/TOTVS?

Como validar assinatura digital e CRC dos registros e comprovantes?

# 14. Fontes consultadas

| Fonte | Titulo | URL |
| --- | --- | --- |
| Dimep | Manual de Operacao Smart Print / Smart Print-Pro, Revisao 04, Julho/2019 | https://www.dimep.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Manual_Operacao_SmartPrint_Rev.04.pdf |
| Dimep | Area do Cliente - Downloads | https://www.dimep.com.br/area-do-cliente/downloads/ |
| Secullum | Comunicando com equipamentos da Dimep via API REST | https://www.secullum.com.br/pt/perguntas-frequentes/531 |
| TOTVS | RH - Linha Datasul - TSA - Configurar DIMEP REP PrintPoint III | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360011678072-RH-Linha-Datasul-TSA-Configurar-DIMEP-REP-PrintPoint-III |
| Senior | Versao do Driver Dimep para Print Point III | https://suporte.senior.com.br/hc/pt-br/articles/4408640054420-17690-Vers%C3%A3o-do-Driver-Dimep-para-Print-Point-III |