Especificações Técnicas para Integração
Henry Lumen Balcão LT

Protocolo Primme Acesso 8X / firmware 8.0.0.50 - comandos, pacotes TCP e rotinas automáticas

Documento preparado para servir de contexto técnico a uma IA geradora de código de integração.

Data: 25/06/2026

Atenção: validar todos os comandos em bancada com a catraca/firmware real e, se possível, confrontar com o SDK oficial Henry fornecido ao integrador.

# 1. Finalidade e escopo

Este documento consolida as informações necessárias para orientar a geração de código de integração com a catraca Henry Lumen Balcão LT, usando comunicação TCP/IP e o protocolo de gerenciamento Primme Acesso. O foco é permitir que uma IA implemente uma biblioteca/serviço de comunicação com empacotamento, leitura de eventos, liberação online, sincronização de cadastros e rotinas de auditoria.

Escopo incluído: envelope do pacote, checksum, comandos de envio/recepção, exemplos de payload, parsing de respostas, rotinas automáticas e requisitos de implementação.

Escopo não incluído: engenharia elétrica, instalação física, parametrização completa de todas as opções do Web Server embarcado e garantia de compatibilidade com todos os firmwares.

Fonte técnica principal do protocolo: planilha ProtocoloPrimmeAcesso_8.0.0.50_e_Argos.xlsx analisada nesta conversa.

# 2. Premissas do equipamento e da comunicação

A Lumen Balcão LT possui aplicativo Web embarcado para configuração e coleta, além de modos de operação online, stand alone/offline ou alternância entre ambos.

A comunicação nativa indicada pelo fabricante inclui TCP/IP 10/100 Mbits e Serial RS232; Wi-Fi e 3G/4G dependem de módulo externo opcional.

O fabricante informa que a catraca pode ser integrada a outros softwares por meio de SDK para integradores fornecido pela Henry. Este documento é um guia de implementação e não substitui o SDK oficial.

A porta TCP observada em implementações comunitárias é 3000, mas deve ser confirmada na configuração de rede do equipamento.

Quando o equipamento estiver em modo online, o sistema integrador deve ficar apto a receber o evento REON, decidir se libera ou bloqueia e responder no mesmo índice da mensagem.

| Item | Especificação prática para o integrador |
| --- | --- |
| Transporte | Socket TCP/IP. Porta comum em exemplos públicos: 3000. Confirmar no Web Server/menu do equipamento. |
| Codificação | ASCII/Latin-1. O protocolo usa campos asc; calcular tamanho em bytes, não em caracteres Unicode. |
| Modelo de conexão | Cliente TCP conectando ao IP da catraca, ou fluxo conforme configuração cliente/servidor do equipamento. Evitar concorrência na mesma catraca. |
| Timeout | Usar timeout operacional de 30 s para leitura/escrita; implementar reconexão e limpeza de buffer. |
| Integridade | Validar start byte, end byte, tamanho e checksum XOR antes de interpretar dados. |

# 3. Envelope do pacote

Todo pacote deve ser montado no seguinte envelope binário:

| Byte/posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | byte | 0x02 | Start byte. Indica início do pacote. |
| 1 | 2 | word | <len> | Tamanho do corpo do pacote, de 0 a 65535. Em exemplos públicos, enviado em little-endian: byte baixo e depois byte alto. |
| 3 | 2 | asc | <II> | Índice da mensagem, em ASCII, de 00 a 99. Deve ser preservado na resposta online. |
| 5 | 1 | asc | + | Separador. |
| 6 | 2..4 | asc | <CMD> | Código do comando: REON, RQ, RR, EU, ECAR etc. |
| após CMD | 1 | asc | + | Separador. |
| após + | 2+ | asc | <00/status> | Em envio, geralmente versão da mensagem: 00. Em resposta, código de erro/status. |
| após status | 0..N | asc | +<dados> | Corpo específico do comando. Alguns comandos não possuem dados. |
| N+1 | 1 | byte | <CS> | Checksum XOR calculado a partir do byte 1, isto é, sobre os 2 bytes de tamanho e todos os bytes do corpo. |
| N+2 | 1 | byte | 0x03 | End byte. Indica fim do pacote. |

Regra de montagem do corpo e do envelope

// Corpo lógico antes do envelope:
<II>+<CMD>+<VERSAO_OU_STATUS>[+<DADOS>]

// Exemplo lógico:
11+RQ+00+U

// Envelope final:
0x02 + uint16LE(byteLength(corpo)) + corpo + checksumXor + 0x03

## 3.1. Separadores reservados

| Caractere | Função |
| --- | --- |
| + | Separador de grandes blocos: índice, comando, versão/status e dados. |
| ] | Separador de parâmetros dentro do campo de dados. |
| [ | Separador de atributos de registros compostos. |
| { | Separador de atributos/listas internas. |
| } | Separador de atributos/listas internas. |

## 3.2. Algoritmo de checksum e parsing

Pseudocódigo recomendado para a IA implementar

function buildPacket(index, command, versionOrStatus = '00', data = '') {
  // index: string de 2 dígitos, ex.: '11'
  // command: ex.: 'RQ', 'REON', 'EU'
  // data: sem '+' inicial. Ex.: 'U' ou 'D]50]01/01/2010 12:00:01]'
  const bodyText = `${index}+${command}+${versionOrStatus}` + (data ? `+${data}` : '');
  const body = encodeLatin1(bodyText);             // não usar length de string Unicode
  const size = uint16LittleEndian(body.length);    // [LSB, MSB]
  const checksum = xor(size + body);               // XOR desde o byte de tamanho
  return bytes([0x02]) + size + body + bytes([checksum]) + bytes([0x03]);
}

function parsePacket(packet) {
  assert(packet[0] === 0x02);
  assert(packet[packet.length - 1] === 0x03);
  const size = readUInt16LE(packet, 1);
  const body = packet.slice(3, 3 + size);
  const receivedChecksum = packet[3 + size];
  assert(xor(packet.slice(1, 3 + size)) === receivedChecksum);

  // Separar somente os três primeiros blocos por '+'. O restante é data bruto.
  // bodyText = '<II>+<CMD>+<STATUS_OU_VERSAO>[+<DATA>]'
  return parseHeaderAndCommandSpecificData(decodeLatin1(body));
}

# 4. Catálogo de comandos

## 4.1. Comandos de envio

| Código | Nome | Descrição | Compatibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| EC | Configurações | Envia configurações ao equipamento | PrimmeAcesso, Argos |
| EE | Empregador | Envia empregador ao equipamento | PrimmeAcesso |
| EU | Usuário | Envia lista de usuários | PrimmeAcesso |
| EH | Data e hora | Envia data/hora ao equipamento | PrimmeAcesso, Argos |
| ED | Digitais | Envia lista de digitais | PrimmeAcesso, Argos |
| ER | Registros | Confirma/recebe registros conforme fluxo de eventos | PrimmeAcesso, Argos |
| ECAR | Cartão | Envia lista de cartões | PrimmeAcesso, Argos |
| EACI | Acionamento | Envia lista de acionamentos | PrimmeAcesso |
| EPER | Períodos | Envia lista de períodos | PrimmeAcesso |
| EHOR | Horários | Envia lista de horários | PrimmeAcesso |
| EESC | Escalas | Envia lista de escalas - não implementado na planilha | Não implementar em produção sem validação |
| EFER | Feriados | Envia lista de feriados | PrimmeAcesso |
| EMSG | Mensagens | Envia mensagens padrão de entrada/saída | PrimmeAcesso |
| EGA | Grupo de acesso | Envia lista de grupos de acesso | PrimmeAcesso |
| ECGA | Cartões de grupo | Envia cartões associados a grupos de acesso | PrimmeAcesso |
| EFUN | Funções | Envia lista de funções | PrimmeAcesso |

## 4.2. Comandos de recepção

| Código | Nome | Descrição | Compatibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| RC | Configurações | Recebe configurações | PrimmeAcesso, Argos |
| RE | Empregador | Recebe empregador do equipamento | PrimmeAcesso |
| RU | Usuário | Recebe lista de usuários | PrimmeAcesso |
| RQ | Qtde e status | Retorna quantidades/status | PrimmeAcesso, Argos |
| RH | Data e hora | Recebe data/hora do equipamento | PrimmeAcesso, Argos |
| RD | Digitais | Recebe lista de digitais | PrimmeAcesso, Argos |
| RR | Registros | Recebe registros/eventos | PrimmeAcesso, Argos |
| REON | Evento online | Recebe evento online e permite resposta de liberação/bloqueio | PrimmeAcesso, Argos |
| RCAR | Cartão | Recebe lista de cartões | PrimmeAcesso, Argos |
| RACI | Acionamento | Recebe lista de acionamentos | PrimmeAcesso |
| RPER | Períodos | Recebe lista de períodos | PrimmeAcesso |
| RHOR | Horários | Recebe lista de horários | PrimmeAcesso |
| RESC | Escalas | Recebe lista de escalas - não implementado na planilha | Não implementar em produção sem validação |
| RFER | Feriados | Recebe lista de feriados | PrimmeAcesso |
| RMSG | Mensagens | Recebe mensagens padrão de entrada/saída | PrimmeAcesso |
| RGA | Grupo de acesso | Recebe lista de grupos de acesso | PrimmeAcesso |
| RCGA | Cartões de grupo | Recebe cartões associados a grupos de acesso | PrimmeAcesso |
| RFUN | Funções | Recebe lista de funções | PrimmeAcesso |

# 5. Especificações dos comandos prioritários

## RQ - Quantidades e status

Consultar quantidades de digitais, usuários, registros, cartões e status operacional.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| parametro | D, U, R, RNC, RNCO, C, TP ou TD |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| parametro | Mesmo parâmetro solicitado |
| valor | Quantidade ou status retornado |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+RQ+00+U<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RQ+00+U]35<CS><EB>

Parâmetros: D=digitais; U=usuários; R=registros; RNC=registros não coletados; RNCO=offline não coletados; C=cartões; TP=ativo/desativado; TD=capacidade máxima de biometrias.

## RH/EH - Data e hora

Ler e ajustar o relógio interno do equipamento.

Estrutura de pedido/resposta:

| Comando | Dados |
| --- | --- |
| EH | dd/mm/aa hh:mm:ss]dd/mm/aa]dd/mm/aa |
| RH | sem dados |

| Comando | Dados |
| --- | --- |
| EH | sem dados em caso de sucesso |
| RH | dd/mm/aa hh:mm:ss]inicioHorarioVerao]fimHorarioVerao |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EH+00+24/06/10 16:34:58]00/00/00]00/00/00<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RH+00<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RH+00+24/06/10 16:35:15]28/10/09]02/03/10<CS><EB>

Rotina automática recomendada: conferir diariamente e ajustar quando houver divergência acima do limite definido pela organização.

## RR/ER - Eventos e confirmação de coleta

Coletar eventos gravados na memória e, quando aplicável, confirmar eventos coletados.

Estrutura de pedido/resposta:

| Modo | Payload |
| --- | --- |
| Todos | T]indiceInicial]quantidade |
| Não coletados | C]indiceInicial]quantidade |
| Data/hora | D]quantidade]dataInicial]dataFinal opcional |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de eventos coletados |
| registro | id[codigoEvento[matricula[dataHora[direcao[indicadorAcesso[leitora[online |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+RR+00+T]00000001]50<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RR+00+C]00000001]50<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RR+00+D]50]01/01/2010 12:00:01]01/08/2010 12:00:01<CS><EB>

Implementar idempotência: nunca duplicar evento no banco local. Usar id do registro + catraca + data/hora como chave natural ou chave única composta.

## REON - Evento online e liberação/bloqueio

Receber evento online da catraca, validar no sistema integrador e responder com liberação, bloqueio, mensagens e relés.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| codigoEvento | Código do evento gerado pelo equipamento |
| matricula | Matrícula/cartão; pode ser -1 em biometria online |
| dataHora | dd/mm/aaaa hh:mm:ss |
| direcao | Direção do acesso |
| indicadorAcesso | Indicador do acesso |
| leitora | Leitora utilizada |
| biometria | Quando matrícula=-1: quantidade de bytes e biometria |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| codigoEvento | Código de resposta/liberação/bloqueio conforme firmware/SDK |
| tempoLiberacao | Tempo de liberação em segundos |
| mensagem | Mensagem do display; pode usar } e { para linhas/display expansão |
| reles | Relés a ativar |
| matriculaMatch | Se biometria online, matrícula encontrada no servidor |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

Pedido: <SB><XXXX><II>+REON+00+0]00000001]22/08/2011 08:57:01]1]0]5<CS><EB>
Liberação: <SB><XXXX><II>+REON+00+1]3]LINHA 1}LINHA 2{LINHA 1 EXP}LINHA 2 EXP]1<CS><EB>
Resposta do equipamento: <SB><XXXX><II>+REON+00+1]]22/08/2011 08:57:03]0]0]0<CS><EB>

A resposta online deve reutilizar o índice <II> da mensagem recebida. Os códigos exatos de liberação/bloqueio devem ser parametrizáveis e validados em bancada.

## EU/RU - Usuários

Enviar/receber lista de usuários e referências de cartões.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de usuários |
| operacao | I=inclusão, E=exclusão, A=alteração, L=limpar lista |
| indiceUsuario | Matrícula/índice do usuário |
| nome | Nome do usuário |
| reservado | Campo reservado |
| qtdReferencias | Quantidade de cartões/referências |
| cartoes | Cartões separados por } |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade de usuários processados |
| resultados | Códigos de status separados por [ ou ] conforme sentido |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EU+00+2+I[123456789012[Eduardo[[2[1535}6587]E[123456789013[Marcio[[1[678987<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+EU+00+2+00]22<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RU+00+1]0<CS><EB>

Na versão 1.0.0.22+ há inserção rápida de usuários. Ela acelera carga em lote, mas reduz validações; validar conflitos no software integrador.

## ECAR/RCAR - Cartões

Enviar/receber cartões, validades, situação, tipo, senha, relés e regras de horário/escala.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de cartões |
| operacao | I, E, A ou L |
| indiceUsuario | Índice/matrícula do usuário |
| cartao | Cartão de 3 a 20 caracteres |
| validadeInicial | dd/mm/aaaa hh:mm:ss |
| validadeFinal | dd/mm/aaaa hh:mm:ss |
| codigoAcesso | Situação/código de acesso do cartão |
| tipoCartao | Tipo do cartão |
| verificaDigital | 0/1 |
| senhaAcesso | Senha |
| senhaPanico | Senha de pânico |
| reles | Relés |
| sequenciaAcesso | Sequência |
| posicaoCartao | Posição |
| horarios | Qtd + referências separadas por { |
| escalas | Qtd + referências separadas por { |
| senhaSegura | Flag |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade de cartões processados |
| resultados | Resultado por cartão |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+ECAR+00+1+A[1[1[27/01/2012 09:17:20[28/01/2012 09:17:20[1[1[0[123[321[[BM[2[1[5[0[[0<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+ECAR+00+1+0<CS><EB>

Limites informados no protocolo: 50.000 cartões e até 20 cartões por usuário; confirmar capacidade real do modelo/firmware.

## EPER/RPER - Períodos

Cadastrar faixas de horário com dias da semana.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de períodos |
| operacao | I, E, A ou L |
| indicePeriodo | 0 a 65535 |
| horaInicial | hh:mm:ss |
| horaFinal | hh:mm:ss |
| diasSemana | Códigos dos dias válidos conforme configuração do equipamento |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade processada |
| resultados | Resultado por período |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EPER+00+2+I[2[10:00:00[11:00:00[125678]E[33<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RPER+00+1]0<CS><EB>

Limite informado: 1000 períodos.

## EHOR/RHOR - Horários

Criar horários compostos por referências a períodos.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de horários |
| operacao | I, E, A ou L |
| indiceHorario | 0 a 65535 |
| titulo | Título do horário |
| qtdPeriodos | Quantidade de períodos |
| referenciasPeriodos | Referências separadas por } |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade processada |
| resultados | Resultado por horário |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EHOR+00+2+I[2[Horário cozinha[2[33}34]E[33<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RHOR+00+1+0<CS><EB>

Limite informado: 1000 horários. Criar períodos antes dos horários que os referenciam.

## EFER/RFER - Feriados

Enviar/receber feriados no formato dia/mês.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade total |
| operacao | I=inclusão, E=exclusão, L=limpar |
| data | dd/mm |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade processada |
| resultados | Status por feriado ou feriados retornados |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EFER+00+3+I[22/04]I[12/10]E[04/04<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RFER+00+1+0/5<CS><EB>

Limite informado: 366 feriados.

## EGA/RGA - Grupos de acesso

Criar grupos de acesso com validade, situação, relés, horários e escalas.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de grupos |
| operacao | I, E, A ou L |
| indiceGrupo | Índice do grupo |
| nome | Nome do grupo |
| validadeInicial | dd/mm/aaaa hh:mm:ss |
| validadeFinal | dd/mm/aaaa hh:mm:ss |
| codigoAcesso | Situação |
| tipoCartao | Tipo dos cartões |
| verificaDigital | 0/1 |
| reles | Relés |
| sequenciaAcesso | Sequência |
| horarios | Qtd + referências |
| escalas | Qtd + referências |
| senhaSegura | Flag |
| reservados | Dois campos reservados |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade processada |
| resultados | Resultado por grupo |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EGA+00+1+I[666666[Grupo Equipe noturna[00/00/0000 00:00:00[00/00/0000 00:00:00[3[1[1[[[0[[0[[0[[<CS><EB>

Limite informado: 1000 grupos.

## ECGA/RCGA - Cartões associados a grupos

Associar cartões a grupos de acesso.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de cartões |
| operacao | I, E, A ou L |
| indiceGrupo | Índice do grupo |
| cartao | Cartão |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade processada |
| resultados | Resultado por cartão |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+ECGA+00+1+I[666666[1<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RCGA+00+1]0<CS><EB>

Cadastrar grupo antes de associar cartões.

## EACI/RACI - Acionamentos

Cadastrar acionamentos automáticos, como sirene, relés e horários.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de acionamentos |
| operacao | I, E, A ou L |
| indice | 0 a 65535 |
| titulo | Título do acionamento |
| hora | hh:mm:ss |
| reles | Relés acionados |
| tempo | Tempo em segundos |
| diasSemana | Dias válidos |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade processada |
| resultados | Resultado por acionamento |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EACI+00+2+I[10[Sirene entrada[07:45:00[1[5[12345]I[11[Sirene saída[17:45:00[1[10[12345<CS><EB>

Limite informado: 1000 acionamentos.

## EMSG/RMSG - Mensagens padrão

Cadastrar/consultar mensagens padrão de entrada e saída.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| modoEntradaLinha1 | Modo da primeira linha de entrada |
| msgEntradaLinha1 | Mensagem |
| modoEntradaLinha2 | Modo da segunda linha de entrada |
| msgEntradaLinha2 | Mensagem |
| modoSaidaLinha1 | Modo da primeira linha de saída |
| msgSaidaLinha1 | Mensagem |
| modoSaidaLinha2 | Modo da segunda linha de saída |
| msgSaidaLinha2 | Mensagem |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| sem dados | EMSG retorna sucesso sem dados |
| RMSG | Retorna os campos de mensagem |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EMSG+00+3[[0[[2[Bem Vindo[5[<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RMSG+00<CS><EB>

Tratar encoding e tamanho de mensagem; preferir textos sem acentuação em primeira homologação.

## ED/RD - Biometria

Enviar, excluir, limpar, listar e receber templates biométricos.

Estrutura de pedido/resposta:

| Modo | Payload |
| --- | --- |
| D - digital | D]matricula}qtdTemplates}numeroDedo{template... |
| E - excluir | E]matricula |
| C - limpar | C |
| L - listar | L]quantidade}indice |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| L | Lista índices/matrículas com biometria |
| D | Retorna templates por matrícula |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+ED+00+D]1535}3}1{<TP1>2{<TP2>3{<TP3><CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RD+00+L]1}0<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+ED+00+E]1535<CS><EB>

Cada template indicado na planilha possui 384 caracteres. Não testar biometria em produção sem backup e validação em bancada.

## EE/RE - Empregador

Enviar/receber dados de empregador/local.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| reservado | Reservado |
| documento | Documento |
| reservado2 | Reservado |
| nomeEmpregador | Nome |
| local | Local |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| mesma estrutura | Reservado]documento]reservado]nome]local |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EE+00+]12345678901234]]Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda]Engenharia<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+RE+00<CS><EB>

Comando relevante apenas quando o equipamento/ambiente usar cadastro de empregador.

## EFUN/RFUN - Funções

Cadastrar/receber funções operacionais.

Estrutura de pedido/resposta:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidade | Quantidade de funções |
| operacao | I, E, A ou L |
| indiceFuncao | Índice |
| ativa | 0=inativa, 1=ativa |
| liberaAcesso | 0=não libera, 1=libera |
| nome | Nome da função |
| tempo | 1 a 255 segundos |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| quantidadeProcessada | Quantidade processada |
| resultados | Resultado por função |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+EFUN+00+3+I[3[0[0[Função 03[10]I[85[1[1[Visita a cliente[20]E[23<CS><EB>

Limite informado: 100 funções.

## EC/RC - Configurações

Gravar/ler parâmetros de configuração do equipamento.

Estrutura de pedido/resposta:

| Comando | Formato |
| --- | --- |
| RC | RC+00+PARAMETRO |
| EC | EC+00+PARAMETRO[VALOR |

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| RC | Retorna PARAMETRO[VALOR |
| EC | Sucesso sem dados ou status de erro |

Exemplos de pacotes lógicos/envelopados

<SB><XXXX><II>+RC+00+NOME_DO_PARAMETRO<CS><EB>
<SB><XXXX><II>+EC+00+NOME_DO_PARAMETRO[VALOR<CS><EB>

A planilha disponibilizada nesta conversa não trouxe a lista completa de parâmetros da aba Configurações. Não gerar automação de EC em produção sem backup RC e sem SDK oficial.

# 6. Códigos de status/erro

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 0 | Não há erro |
| 1 | Não há dados |
| 2 a 9 | Reservado |
| 10 | Comando desconhecido |
| 11 | Tamanho do pacote é inválido |
| 12 | Parâmetros informados são inválidos |
| 13 | Erro de checksum |
| 14 | Tamanho dos parâmetros são inválidos |
| 15 | Número da mensagem é inválido |
| 16 | Start Byte é inválido |
| 17 | Erro para receber pacote |
| 18 a 19 | Reservado |
| 20 | Não há empregador cadastrado |
| 21 | Não há usuários cadastrados |
| 22 | Usuário não cadastrado |
| 23 | Usuário já cadastrado |
| 24 | Limite de cadastro de usuários atingido |
| 25 | Equipamento não possui biometria |
| 26 | Index biométrico não encontrado |
| 27 | Limite de cadastro de digitais atingido |
| 28 | Equipamento não possui eventos |
| 29 | Erro na manipulação de biometrias |
| 30 | Documento do empregador é inválido |
| 31 | Tipo do documento do empregador é inválido |
| 32 | IP é inválido |
| 33 | Tipo de operação do usuário é inválida |
| 34 | Identificador do empregado é inválido |
| 35 | Documento do empregador é inválido |
| 36 | Referência do empregado é inválida |
| 37 | Referência de cartão de usuário é inválida |
| 38 a 42 | Reservado |
| 43 | Erro ao gravar dados |
| 44 | Erro ao ler dados |
| 45 a 49 | Reservado |
| 50 | Erro desconhecido |
| 51 a 60 | Reservado |
| 61 | Matrícula já existe |
| 62 | Identificador já existe |
| 63 | Opção inválida |
| 64 | Matrícula não existe |
| 65 | Identificador não existe |
| 66 | Cartão necessário mas não informado |
| 67 a 179 | Reservado |
| 180 | Horário contido no usuário não existe |
| 181 | Período contido no horário não existe |
| 182 | Escala contida no usuário não existe |
| 183 a 239 | Reservado |
| 240 | Registro não foi encontrado (grupos de acesso, período, horários, acionamentos) |
| 241 | Registro já existe (grupos de acesso, período, horários, acionamentos) |
| 242 | Registro não existe (grupos de acesso, período, horários, acionamentos) |
| 243 | Limite atingido (grupos de acesso, período, horários, acionamentos) |
| 244 | Erro no tipo de operação (grupos de acesso, período, horários, acionamentos) |

# 7. Rotinas automáticas recomendadas

| Rotina | Periodicidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Health check TCP | A cada 1 minuto | Testar conexão TCP, tempo de resposta, falha de socket e registrar status da catraca. |
| Sincronização de relógio | Diária e após reinício | Executar RH; se diferença exceder tolerância, executar EH. |
| Coleta de eventos pendentes | A cada 1 a 5 minutos | Executar RQ+RNC/RNCO; se houver pendências, coletar com RR+C e persistir idempotentemente. |
| Listener online REON | Permanente | Receber evento, validar matrícula/cartão/biometria, responder liberação ou bloqueio e registrar decisão. |
| Carga inicial de usuários/cartões | Janela de manutenção | Enviar usuários, cartões, períodos, horários, grupos e feriados; controlar lotes e resultados por item. |
| Backup lógico de configuração | Antes de mudanças | Executar RC dos parâmetros conhecidos; guardar antes de qualquer EC. |
| Auditoria | Sempre | Gravar pacote bruto, pacote parseado, decisão, operador/sistema, IP, porta, data/hora e status. |

## 7.1. Ordem recomendada de sincronização cadastral

1) Ler status/capacidade com RQ e validar relógio com RH.

2) Cadastrar períodos (EPER) antes de horários.

3) Cadastrar horários (EHOR) antes de grupos/cartões que os referenciam.

4) Cadastrar feriados (EFER), acionamentos (EACI) e mensagens (EMSG) conforme necessidade.

5) Cadastrar usuários (EU) e depois cartões (ECAR), ou usar o fluxo definido pelo firmware.

6) Cadastrar grupos (EGA) e associações de cartões a grupos (ECGA), quando adotado.

7) Somente depois ativar listener online REON e coleta automática de eventos.

# 8. Requisitos para a IA gerar o código

Ao entregar este documento para uma IA programadora, peça que ela implemente no mínimo os seguintes componentes:

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| HenryPacketCodec | Montar e parsear pacote binário; validar start/end, tamanho, checksum e codificação. |
| HenryTcpClient | Gerenciar socket TCP, timeout, reconexão, flush de buffer, fila por catraca e logs de baixo nível. |
| HenryCommandService | Expor métodos typed: getQuantity, getDateTime, setDateTime, readEvents, sendUsers, sendCards, replyOnlineEvent etc. |
| ReonOnlineListener | Loop bloqueante/assíncrono que recebe REON, chama regra de negócio e responde no mesmo índice. |
| EventCollector | Rotina agendada para RQ/RR, idempotência e persistência de eventos offline/não coletados. |
| SyncScheduler | Orquestrar sincronização de usuários, cartões, grupos, períodos, horários e feriados. |
| AuditRepository | Persistir pacotes brutos e normalizados, decisões, erros, latência e usuário/sistema responsável. |
| Tests | Testes unitários do codec com pacotes reais de exemplo e testes de integração com simulador de socket. |

Prompt sugerido para IA geradora de código:

Implemente uma biblioteca/serviço de integração com catraca Henry Lumen Balcão LT usando o protocolo Primme Acesso 8X descrito neste documento. A linguagem alvo é TypeScript/Node.js. Não use dependências pesadas para o codec. Crie:
1. HenryPacketCodec com buildPacket(), parsePacket(), checksumXor(), encodeLatin1(), decodeLatin1().
2. HenryTcpClient com conexão TCP, timeout de 30 s, reconexão, fila por IP/porta e logs.
3. Serviços typed para RQ, RH, EH, RR, REON, EU, ECAR, EPER, EHOR, EFER, EMSG e demais comandos.
4. Parser específico por comando, sem split ingênuo de todos os separadores.
5. Listener REON que responda usando o mesmo índice recebido.
6. Persistência PostgreSQL para eventos e auditoria, com idempotência.
7. Testes unitários usando os exemplos deste documento como fixtures.
8. Configuração por variáveis de ambiente: HENRY_HOST, HENRY_PORT, HENRY_TIMEOUT_MS, HENRY_ENCODING.
9. Tratamento explícito dos códigos de status/erro.
10. Nunca enviar EC/configuração destrutiva sem flag allowConfigWrite=true.

Gere código limpo, tipado, com logs estruturados, cobertura de testes e README de uso.

# 9. Modelo de dados mínimo para persistência

| Tabela | Campos mínimos |
| --- | --- |
| turnstile_devices | id, nome, ip, porta, localizacao, modelo, firmware, modo, ativo, ultimo_status, created_at, updated_at |
| turnstile_raw_packets | id, device_id, direction(in/out), packet_hex, body_text, command, index, checksum_ok, received_at |
| turnstile_events | id, device_id, record_id, codigo_evento, matricula, data_hora_evento, direcao, indicador_acesso, leitora, online, raw_packet_id, unique_key |
| turnstile_decisions | id, event_id, decision(allow/deny), reason, release_time, relays, message, responded_at, response_packet_id |
| turnstile_sync_jobs | id, device_id, job_type, status, started_at, finished_at, total_items, success_count, error_count, log |

# 10. Segurança, governança e operação

Colocar as catracas em VLAN própria e liberar comunicação apenas entre o servidor integrador e os IPs das catracas.

Não expor a catraca diretamente à internet. O Web Server embarcado deve ficar acessível somente a administradores autorizados.

Trocar senhas padrão do equipamento e registrar quem possui credenciais administrativas.

Registrar todos os comandos enviados e respostas recebidas, especialmente REON, EH, EC, EU, ECAR e RR.

Implementar modo dry-run para cargas cadastrais e mudanças de configuração.

Antes de qualquer rotina destrutiva como limpar lista, excluir usuários, limpar digitais ou alterar configuração, exigir confirmação explícita e janela de mudança.

Tratar dados biométricos como dados sensíveis: criptografar em repouso, limitar acesso, auditar uso e observar a LGPD.

# 11. Fontes e referências

| Referência | Local/URL |
| --- | --- |
| Planilha técnica | ProtocoloPrimmeAcesso_8.0.0.50_e_Argos.xlsx, analisada nesta conversa. |
| Prospecto oficial Henry Lumen Balcão LT | https://henry.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Henry-Prospecto-CATRACA-BALCAO-LT.pdf |
| Biblioteca comunitária henry-php | https://github.com/juliolvfilho/henry-php |
| Arquivo catraca_lib.php | https://github.com/juliolvfilho/henry-php/blob/master/catraca_lib.php |
| Manual/guia de configuração de catracas Henry 8X em ambiente Edusoft | https://help.edusoft.inf.br/doku.php?id=help%3Amentorweb%3Aconfiguracoes_da_catraca_henry_8x |

Observação final: para produção, a homologação deve ser feita com a catraca física, firmware real, rede real e SDK oficial Henry quando disponível. Este documento é suficiente para orientar a geração de código inicial, testes de codec e protótipo de integração.